2010年江苏省青少年车辆模型竞赛细则

无线电遥控车竞赛总则

1. 无线电遥控车所有项目进行二轮预赛一轮决赛。电动项目预赛决赛每轮比赛时间为5分钟。内燃机项目预赛时间为5分钟，决赛8分钟。

2. 预赛两轮，取最好一轮成绩作为个人预赛成绩，个人预赛前6名进入决赛(一轮)，以决赛成绩决定个人名次。决赛时遇到同组同频率时，由预赛成绩低者更换。

3. 每4－10辆车编为一组。遇到同组同频率时由报名先后顺序决定，后报者更换频率。

4. 预赛采取独立发车计时方式，按裁判员口令依次发车；决赛采取同时发车方式，按预赛成绩排列发车位置（成绩优者排前），每两辆车之间应有1米左右的前后距离。

5. 每轮比赛时间结束时，仍未到达终点的车辆，可以继续驶回终点，但不得超过规定的延长时间。

6. 比赛时除公共助手外，其他人员不得进入比赛场地。

7. 比赛中，运动员应听从裁判员的命令，落后一圈以上的车辆必须主动给快车让路，不得有任何阻挡、碰撞快车的动作。违者将视情节给予警告、罚秒、取消成绩等处罚。

8. 选手报到时将自己的参赛车辆（含车壳）进行检录编码，每名运动员每项允许有2辆赛车参赛，比赛前要将两辆赛车同时检录编码注册，被注册的参赛车辆（含车壳）只能该注册选手参赛，不得转借他人和涂改注册号码参赛。

9. 在该轮比赛中选手不得中途换车,同一轮比赛中只能使用该一辆赛车。

10. 平路车选手只能携带一名助手，越野车选手可以携带两名助手。

11. 当选手被裁判叫进入维修区罚停后，要在两圈内驶入维修区，助手要把被罚停的赛车拿到维修通道以外，双手不得接触到赛车开始记罚停时间，罚停期间助手不得加油及维修赛车。

12. 决赛的选手完成比赛后将车辆行驶到指定位置（助手及选手不得触摸参赛车辆），裁判会将其车辆的发动机停止运转，关闭电源，或在裁判的监督下由选手进行关闭电源停止运转，并由裁判拿到验车位置进行审验。

13. 车壳必须完整（含定风翼）、着色美化涂装，不得使用透明车壳及简单贴纸美饰。

14. 选手必须要按照自己上场的号码贴号，其它号码或原车商品美饰号码应去除。

15. 比赛中，所有车辆的维修必须要在维修区进行。

16. 竞赛使用感应计时系统时，车架必须安装计时感应器架，或者在车壳上部开孔，直径8mm，自备计时器固定销。

无线电遥控车相关处罚和规定

1. 车辆不涂装、车型不符参赛项目规定，不得参加比赛。

2. 同组同道次频率相同时，成绩在后的选手更换频率，不能更换规定的频率，将不予参赛。

3. 竞赛发车时，助手拿着参赛车辆在感应线后等待发车，该车在比赛过程中将被罚停。

4. 决赛发车时抢跑的车辆，该车在比赛过程中将被罚停。

5. 选手没将车辆行驶到指定位置时；

① 赛车损坏；由裁判员监督维修赛车，不得加装多余物件，最后由裁判员拿到验车处。

② 赛车无损坏；由裁判员拿到验车处。

6. 赛车在行驶车途中因故未在维修站维修、加油、重新起动，未从维修站驶出将被罚停。

7. 选手的车辆被罚停时，助手对罚停车辆进行加油和维修的，下一圈将继续罚停。

8. 落后一圈的选手不让头车；第一次警告，第二次罚停，第三次取消成绩，并且要立即驶回维修站或罚离赛道。

9. 因操纵不当，造成车辆没按正常路线行驶、漏标、抄近路等，自行罚停秒数不足，警告后仍然未自行罚停，视情节在该选手的总时间内加罚倍数以上秒数，直至取消最后一圈的成绩。情节严重的，取消该运动员该轮成绩。

10. 被叫罚停后在一圈内不驶入维修区的选手提醒一次，如再不执行将在该选手的总时间内取消最后一圈的成绩。仍然不执行的选手，取消该运动员该轮成绩。

11. 参赛选手的助手多于规定的人数，将取消该运动员该轮成绩。

12. 比赛时中途换赛车、换动力电池和遥控设备的，取消该运动员该轮成绩。

13. 选手不佩戴参赛胸牌、胸牌与参赛者身份不符，将被取消该轮成绩。

14. 参赛车辆没有贴号码、涂改号码及号码不符，使用他人车辆参赛的，将被取消该轮成绩。

15. 未按时按规定送交遥控器、擅自使用遥控器及违反管理条例者，视情节给予警告、取消该轮成绩、直至取消个人选手或该运动队参赛资格。

16. 违反参赛车辆技术标准的选手，将被取消该选手成绩。

17. 其它判罚和规定参照国家体育总局颁布的《2005年版车辆模型规则》执行。

质询和申诉

1. 运动员对裁判的裁决有疑义，允许口头提出质询，但不允许抗争纠缠。自认确有异议的，应由领队向项目裁判长提出申诉。

2. 对裁判委员会的最后裁决仍有异议的，须由领队向仲裁委员会提出书面申诉，同时缴纳申诉押金100元，申诉有效退回押金。

3. 所有申诉均在本轮比赛结束后半小时内提出。

4. 最高解释权属江苏省航空运动协会。

无线电遥控车竞赛场地图

中学组：1、1/8 遥控内燃机公路赛车

1. 前车窗只可开一个≦60 mm直径的加油口，不得开通风口，保留后车窗可以开散热孔。

2. 侧面前车窗可以开孔或剪去，侧面后车窗必须保留。

3. 只能有一个≤15 mm直径的点火器开口、≤10 mm直径的调油针口和天线开口。

4. 车宽≦270mm，以轮胎最外延的最大宽度为准。

5. 油箱到化油器口的燃油≦125CC，油箱外不得加装油滤。

6. 内燃发动机≦21级以下。

7. 不含燃油整车总重量不得小于2500克。

中学组：2、1/8 遥控内燃机越野赛车

1．前车窗可开一个≦60 mm直径的加油口。保留后车窗，可以开散热孔。

2．侧面车窗必须保留。

3．调油针口和天线开口直径≤10 mm。

4．油箱到化油器口的燃油≦125CC。

5．内燃发动机≦21。

6．不含燃油整车总重量不得小于3200克。

中学组：3、1/10 遥控内燃机房车

1. 前车窗只可开一个≦60 mm直径的加油口，不得开通风口，保留后车窗可以开散热孔。

2. 侧面前车窗可以开孔或剪去，侧面后车窗必须保留。

3. 只能有一个≤15 mm直径的点火器开口、≤10 mm直径的调油针口和天线开口。

4. 车宽≦200mm，以轮胎最外延的最大宽度为准。

5. 油箱到化油器口的燃油≦75CC，油箱外不得加装油滤。

6. 内燃发动机≦15级以下。

7. 不含燃油整车总重量不得小于1725克。

8. 海绵轮胎≤30mm、轮胎直径≤65mm。

中学组：4、1/10 遥控内燃机越野赛车

1．前车窗可开一个≦60 mm直径的加油口。保留后车窗，可以开散热孔。

2．侧面车窗必须保留。

3．调油针口和天线开口直径≤10 mm。

4．车宽≦255mm，以轮胎最外延的最大宽度为准。

5．油箱到化油器口的燃油≦75CC。

6．内燃发动机≦15以下。

7．不含燃油整车总重量不得小于1400克。

中学组：5、1/10 遥控电动房车

1. 车窗全保留，天线开口直径≤10mm。

2. 车宽≦190mm，以轮胎最外延的最大宽度为准。

3. 整车总重量不得小于1540克。

4. 动力电机使用有刷540型。或车模专用≦540级无刷电机。

5. ① 车模专用镍镉或镍氢电池，电压≤7.2V，容量不限。

② 车模专用动力锂电池：必须有原厂保护外壳，电压限用≦7.4V，容量不限。

③ 所有参赛电动车动力电池：长≦140 mm、宽≦47mm、厚≦25mm。

④ 不得另挂接收机、舵机电池。

6. 使用橡胶轮胎宽度≤24mm、海绵轮胎≤28mm、轮胎直径≤70mm。

中学组：6、1/10 遥控电动房车（STOCK）

1.车窗全保留，天线开口直径≤10mm。

2. 车宽≦190mm，以轮胎最外延的最大宽度为准。

3. 整车总重量不得小于1540克。

4. 动力电机使用由组委会指定限用的540级有刷电机。

5. ① 车模专用镍镉或镍氢电池，电压≤7.2V，容量不限。

② 车模专用动力锂电池：必须有原厂保护外壳，电压限用≦7.4V，容量不限。

③ 所有参赛电动车动力电池：长≦140 mm、宽≦47mm、厚≦25mm。

④ 不得另挂接收机、舵机电池。

6. 使用橡胶轮胎宽度≤24mm、海绵轮胎≤28mm、轮胎直径≤70mm。

中学组：7、1/10 遥控电动越野赛车

1. 车窗全保留，天线开口直径≤10mm。

2. 独立悬挂四轮或两轮驱动。

3. 动力电机使用有刷540型。或车模专用≦540级无刷电机。

4. ① 车模专用镍镉或镍氢电池，电压≤7.2V，容量不限。

② 车模专用动力锂电池：必须有原厂保护外壳，电压限用≦7.4V，容量不限。

③ 所有参赛电动车动力电池：长≦140 mm、宽≦47mm、厚≦25mm。

④ 不得另挂接收机、舵机电池。

5. 整车总重量不得小于1650克。

中学组：8、1/10遥控电动F－1赛车

1. 车窗全保留，天线开口直径≤10mm。

2. 车宽≦200mm，以轮胎最外延的最大宽度为准。

3. 整车总重量不得小于800克。

4. 动力电机使用有刷540型。或车模专用≦540级无刷电机。

5. ① 车模专用镍镉或镍氢电池，电压≤7.2V，容量不限。

② 车模专用动力锂电池：必须有原厂保护外壳，电压限用≦7.4V，容量不限。

③ 所有参赛电动车动力电池：长≦140 mm、宽≦47mm、厚≦25mm。

④ 不得另挂接收机、舵机电池。

6. 轮胎使用海绵或橡胶材质。

中学组：9、1/18 遥控电动房车

1. 车窗全保留，天线开口直径≤10mm。

2. 车宽≦115mm，以轮胎最外延的最大宽度为准。车高≤75 mm，以车壳高度为准。

3. 动力电机使用有刷370型。或车模专用≦370级无刷电机。

4. ① 车模专用镍镉或镍氢电池，电压≤7.2V，容量不限。

② 车模专用动力锂电池：必须有原厂保护外壳，电压限用≦7.4V，容量不限。

③ 所有参赛电动车动力电池：长≤100 mm、宽≤35mm、厚≤17mm。

④ 不得另挂接收机、舵机电池。

5. 使用橡胶或海绵轮胎、轮胎宽度≤19 mm、轮胎直径≤35 mm。

6. 整车总重量不得小于500克。

中学组：10、1/18遥控电动房车二对二推球赛

⑴ 场 地：

A. 场地为平整的水泥地、沥青地、塑胶、地板均可。

B. 面积为20米*12米的长方形场地（附场地图）。

C. 场地边线用直径100MM的PVC管连接组成，四个角边用135°塑管连接，尽量减少死球。

D. 中线：中线将场地均为两半，中线中心为一发球点。

E. 发球线：发球线离中线均为3米，每条线中心为一发点。

⑵ 遥控车：

A. 遥控车规格：1/18电动房车。

B. 操纵：参赛车辆不得对外壳进行改装、不得加装推球装置、不得在原车壳外加装保护物体。使用频率为竞赛规定使用频率，每名队员操纵一辆不同频率的赛车。

C. 参赛队伍：比赛为二对二，每支队伍组建参赛前必须申报告知裁判组其队员的频率及备用频率（必须告知四个不相同的频率，以便裁判组选择指定）。

D. 车辆标识：每队的车辆必须准备两种标识（可以以车壳标识，也可以在车壳上粘贴）一为深色，一为浅淡色，以备裁判组选定。（比赛对阵图排定后即抽签决定车辆标色深浅，以便各队准备）。

⑶ 竞赛用球：

A. 球使用普通网球。

B. 球大小直径约为65MM，重量约为55—60克。

⑷ 比赛要求：

A. 比赛分上下半场，各为3分钟竞赛时间，中场休息2分钟。

B. 整场比赛将持续记时，中途无特殊情况不得间断（比赛中如发生特殊情况由裁判委员会决定是否暂停比赛）。

C. 比赛时间开始时，如参赛队迟到（或迟到不能上场）裁判可执行判罚：该队为迟到一分钟，对方队可获一个入球。

D. 参赛队伍在比赛开始后6分钟仍未上场，便丧失本场比赛权，对方队以6：0获胜。

E．比赛开始前由裁判进行掷硬币猜先，猜赢一方可先选择（A）挑边，（B）开球。另一选项由另一方接受。

F. 上半场无开球权的一方，将在下半场先开球。

G. 以开球的形式，开始每个半场的比赛。开球时，所有车辆必须在本方发球线内停止不动，车辆在哨声响起前动作，视为违规将受罚。

H. 裁判员将球放在发球线中心点上，裁判员哨声后，遥控车可以开始进攻及防守。

I. 当整个球完全越过球门线，即为进球。

J. 进球后裁判将鸣哨示意得分，进球后重新开球，由失方开球。

K. “乌龙球”将视为对方进球。

L. 因迟到1分钟，被判失球1分，由失球方开球，比赛继续。

M. 全场比赛以入球数多者为胜。

⑸ 比赛中断

A. 由于场外或场内某些特殊原因，裁判鸣哨中断比赛（同时停止计时），待事项处理完毕，裁判鸣哨恢复比赛。双方车辆退至各自发球线内，裁判将球放至中心发球点，鸣哨后开设比赛，记时同时开始。

B. 由于多车将球卡死，在裁判自数十秒后，可鸣哨判为“死球”，裁判将球放至中心发球点，鸣哨后将继续比赛（处理方式与中断比赛方式相同）。

C. 由于撞击足球飞出场地，裁判将判给另一方，视为重新开球，记时不中止。

⑹ 违规处罚

A. 裁判未鸣哨抢先动作视为违规。

B. 故意冲撞不控球车辆视为违规。

C. 车辆进入了球门线视为违规。

D. 与裁判或对方队员争论，视为严重违规。

⑺ 判罚

A. 当裁判员确认运动员违规，则告知队员将对他进行判罚，並出示黄牌，第三次黄牌（一场累计三张黄牌，将被出视红牌罚下）。

B. 判罚一：运动员违规罚停一分钟（运动员将车辆驶入罚停区域，裁判开设计时一分钟。罚停时间到，裁判员通知罚停队员罚停结束，队员方可动作）。

C. 判罚二：运动员违规罚停二分钟（根据违规情节，裁判员可作出罚停二分钟）。

D. 判罚三：运动员严重违规，裁判委员会可处以取消该队员比赛资格。

⑻ 名次

A. 胜一场3分、平一场1分、负一场0分。分数高者名次列前。

B. 如积分相同，则计进球数多者列前。

C. 如积分相同，进球数仍相同，则计失球数少者列前。

⑼ 加赛（点球）:

A. 凡参赛选手每人三-五次（由裁判组指定）。

B. 每位选手可出一名助手，负责拣球。

C. 点球定点发球为离球门三米。

D. 参赛选手在足球场中心点操纵遥控器。

E. 如有进球数相同，计时为准（时间少者胜）。

F. 计时裁判2位同时计时，计算成绩为相加时间除二为准确计时。小数点保留二位。

中学组：11、车辆模型模拟赛（1/8 遥控内燃机公路赛）

⑴ 竞赛方式：

竞赛分资格赛和预、决赛三部分。

⑵ 竞赛时间：

A、资格赛2分钟，5圈合格。预赛5分钟；决赛10分钟。

B、资格赛成绩合格后，方可参加预赛。资格赛和预赛各一轮，按该论总圈数和延时计算成绩，前六名进行决赛；决赛时行驶的总圈数和延时作为最终成绩，圈数多用时短者成绩列前。

C、竞赛为个人赛，单人单控分别进行模拟操控。

⑶ 模拟接入方式：

线控USB口接入。

⑷ 竞赛规定：

A、竞赛过程中赛车无任何反映，可提出更换线控设备。

B、如发生电脑死机情况需立刻向裁判长提出重启申请，重启需由裁判进行，当软件程序进入竞赛模式后，方可按裁判口令进行操控，此前任何过程运动员不得触及操控器和电脑。

C、资格赛和预赛过程中运动员只能操作空格键，其它按键不得操作，否则判为零分，决赛时可进行加油按键的操作。

D、竞赛电脑摸拟环境由组委会统一设定。运动员不得要法度导入其它设定模式。

E、模拟设定、场地如下图（运动员可申请发动机速度和刹车系数的调整,其它设定为软件默认）

⑸ 质询和申诉

A、运动员对裁判的裁决有疑义，允许口头提出质询，但不允许抗争纠缠。自认确有异议的，应由领队向项目裁判长提出申诉。

B、对裁判委员会的最后裁决仍有异议的，须由领队向仲裁委员会提出书面申诉，同时缴纳申诉押金100元，申诉有效退回押金。

C、所有申诉均在本轮比赛结束后半小时内提出。

1/8内燃机公路赛模拟设定

小学组：1、1/10 遥控电动房车

本项目竞赛细则同中学组1/10 遥控电动房车。

小学组：2、1/10 遥控电动房车（STOCK）

本项目竞赛细则同中学组1/10 遥控电动房车（STOCK）。

小学组：3、1/10 遥控电动越野赛车

本项目竞赛细则同中学组1/10 遥控电动越野赛车。

小学组：4、1/16 遥控电动房车

1. 车窗全保留，天线开口直径≤10mm。

2. 车宽≦130mm，以轮胎最外延的最大宽度为准。车高≦80 mm，以车壳高度为准。

3. 整车总重量不得小于680克。

4. 动力电机使用有刷380型。或车模专用≦380级无刷电机。

5. ① 车模专用镍镉或镍氢电池，电压≤7.2V，容量不限。

② 车模专用动力锂电池：必须有原厂保护外壳，电压限用≦7.4V，容量不限。

③ 所有参赛电动车动力电池：长≦100 mm、宽≦35mm、厚≦17mm。

④ 不得另挂接收机、舵机电池。

6．使用橡胶轮胎、轮胎宽度≦19 mm、轮胎直径≦50 mm。

小学组：5、1/18遥控电动房车

本项目竞赛细则同中学组1/18遥控电动房车。

小学组：6、“未来之星” 初级遥控车平路竞速赛

本项目竞赛细则同小学组1/28遥控电动房车。

小学组：7、“开拓者” 太阳能车障碍越野赛

⑴ 技术要求：

A、竞赛场地：在室内设置5 x 1米、平坦且无杂物的长方形场地，离终点1米处设有障碍台. 障碍台为梯形，上边为50cm, 下边为100cm ， 高4cm (见图)。

⑵ 竞赛内容：各参赛选手现场制作太阳能动力赛车并完成越野竞速赛，选手成绩根据其赛车成功到达终点线时所用的时间来评定，用时短者优胜。

⑶ 具体细则：

1.现场制作加调试时间规定为半小时，完成制作的选手可提前进入训练场地进行调试。

2.每名选手听到裁判点名上场后，必须在10秒之内举手示意裁判已作好发车准备。

3.裁判发令“开始”后小车从发车线发车，发车后选手站在赛道外用射灯照射太阳板驱动赛车前行并越过障碍台直至通过终点线，计时从发令“开始”到赛车车头到达终点线为止，成绩精确到0.01秒。

4.发生以下情况时，该轮成绩无效：

⑴有任意利用射灯或其他形式接触赛车的现象。

⑵选手脚踏入赛道。

⑶赛车未到达终点便驶离竞赛场地。

⑷未能在60秒内完成一轮比赛。

5.每次1名选手上场，每名选手有两轮机会，以用时最短的1轮成绩作为最终成绩。

6.若参赛人数较多，组委会可设置若干相同场地展开竞赛。

小学组：8、1/28遥控电动房车竞速赛

⑴ 技术要求：

A. 限用1/28仿真遥控电动赛车，品牌型号不限。

B. 外部尺寸：车长：≤170mm，车宽：≤65mm，动力电机使用有刷130型电机。动力电源为AAA号电池四节

C. 允许对除接收机及线路之外的部分进行升级改造，改造后的车模必须符合有关的技术规定，除四个车轮及原配的车壳之外，不允许任何零部件接触跑道。

D. 轮胎海绵或橡胶材质。

E. 车壳必须着色美化，不得使用透明车壳简单贴纸美饰。

F．每一部赛车只能供一名参赛者使用，允许参赛者准备多部备用车，但须于赛前进行审验登记。

⑵ 竞赛场地：

A. 比赛须在专用跑道上进行，跑道的图形及尺寸由赛会统一规定。

B. 跑道正前方须有操纵台，操纵台高度为40-60cm，要绝对牢固可靠，以保证参赛者的安全，同时要保证参赛者的视野范围，不能有盲区。

C. 操纵台与跑道最近部分的距离为1.0-1.5m，参赛者距跑道最远处不大于8 m。

⑶ 竞赛方法及成绩评定：

A. 计时赛：指定比赛行走的圈数，在最短的时间内走完指定圈数者为胜。

B. 追逐赛：指定每轮比赛的时间，在指定时间内行驶的圈数最多者为胜。

C. 预赛一般采用计时赛，每名选手进行两轮比赛，取其中最好成绩为预赛成绩。

D. 决赛采用追逐赛，每名选手进行一轮比赛，每轮比赛由二至四名选手同时进行，选手按所使用遥控车的频率不同随机编组。

E. 每名参赛选手可以准备2部以上不同频率的遥控车及遥控器，以备在同组相同频率时可供更换。

F. 所有参加比赛的选手，须在当日比赛前30分钟将遥控发射机交给赛会之遥控设备管理处统一保管，每轮比赛时凭参赛证领取，赛后立即交回，直至当日比赛结束时才凭参赛证领回。

G. 每轮比赛均须点名，点名后一分钟不到者以弃权论。

H. 比赛开始时，参赛选手必须打开车上的电源开关，将车子并列放于起跑线后面，然后登上操纵台并按顺序排列，听口令或信号发车。抢跑者斟情给予最少5秒以上的处罚。起跑信号发出后5秒钟，赛车仍未驶出起跑线者判为零分。

I. 在比赛中，若赛车发生翻车、冲上跑道壁、遇到障碍物而无法继续行走，则由赛会人员将赛车恢复至可正常行走状态。

J. 竞速赛中，比赛结束的口令或信号发出时，所有车辆应继续行驶至终点，其所行驶的完整圈数及所用时间为该轮比赛成绩。

K. 参赛选手在比赛中要注意听从裁判员的命令，落后一圈的车辆必须主动给快车让路，不得有任何阻挡、碰撞快车的行为。违反者将视情节轻重给予警告、罚秒、取消比赛成绩的处罚。

L. 比赛中车体主要部件（如车壳、电池盖、车轮等）发生散落、解体，该轮成绩判为零分，赛会人员应尽快清理散落于跑道中的零部件。

M. 遥控设备管理处在每轮比赛前凭参赛证发放遥控发射机，取回参赛证，于每轮比赛之后收回遥控发射机，并发还参赛证，如发现有未交回遥控设备者，立即将其姓名、号码通知赛会主持，督促其尽快交回，如仍不交回，应尽快通知裁判长作出判罚。

小学组：9、1/28遥控电动房车一对一推球赛

⑴ 场 地：

A. 场地为平整的水泥地、沥青地、塑胶、地板均可。

B. 面积为20米*12米的长方形场地（附场地图与二对二相同）。

C. 场地边线用直径100MM的PVC管连接组成，四个角边用135°塑管连接，尽量减少死球。

D. 中线：中线将场地均为两半，中线中心为一发球点。

E. 发球线：发球线离中线均为3米，每条线中心为一发点。

⑵ 遥控车：

A. 遥控车规格：1/28电动房车。

B. 操纵：参赛车辆不得对外壳进行改装、不得加装推球装置、不得在原车壳外加装保护物体。使用频率为竞赛规定使用频率，每名队员操纵一辆不同频率的赛车。

C. 参赛队伍：比赛为一对一，每支队伍组建参赛前必须申报告知裁判组其队员的频率及备用频率（必须告知二个不相同的频率，以便裁判组选择指定）。

D. 车辆标识：每队的车辆必须准备两种标识（可以以车壳标识，也可以在车壳上粘贴）一为深色，一为浅淡色，以备裁判组选定。（比赛对阵图排定后即抽签决定车辆标色深浅，以便各队准备）。

⑶ 竞赛用球：

A. 球使用普通网球。

B. 球大小直径约为65MM，重量约为55—60克。

⑷ 比赛要求：

A. 比赛分上下半场，各为3分钟竞赛时间，中场休息1分钟。

B. 整场比赛将持续记时，中途无特殊情况不得间断（比赛中如发生特殊情况由裁判委员会决定是否暂停比赛）。

C. 比赛时间开始时，如参赛队迟到（或迟到不能上场）裁判可执行判罚：该队为迟到一分钟，对方队可获一个入球。

D. 参赛队伍在比赛开始后6分钟仍未上场，便丧失本场比赛权，对方队以6：0获胜。

E．比赛开始前由裁判进行掷硬币猜先，猜赢一方可先选择（A）挑边，（B）开球。另一选项由另一方接受。

F. 上半场无开球权的一方，将在下半场先开球。

G. 以开球的形式，开始每个半场的比赛。开球时，所有车辆必须在本方发球线内停止不动，车辆在哨声响起前动作，视为违规将受罚。

H. 裁判员将球放在发球线中心点上，裁判员哨声后，遥控车可以开始进攻及防守。

I. 当整个球完全越过球门线，即为进球。

J. 进球后裁判将鸣哨示意得分，进球后重新开球，由失方开球。

K. “乌龙球”将视为对方进球。

L. 因迟到1分钟，被判失球1分，由失球方开球，比赛继续。

M. 全场比赛以入球数多者为胜。

⑸ 比赛中断

A. 由于场外或场内某些特殊原因，裁判鸣哨中断比赛（同时停止计时），待事项处理完毕，裁判鸣哨恢复比赛。双方车辆退至各自发球线内，裁判将球放至中心发球点，鸣哨后开设比赛，记时同时开始。

B. 由于二车将球卡死，在裁判自数十秒后，可鸣哨判为“死球”，裁判将球放至中心发球点，鸣哨后将继续比赛（处理方式与中断比赛方式相同）。

C. 由于撞击足球飞出场地，裁判将判给另一方，视为重新开球，记时不中止。

⑹ 违规处罚

A. 裁判未鸣哨抢先动作视为违规。

B. 故意冲撞不控球车辆视为违规。

C. 车辆进入了球门线视为违规。

D. 与裁判或对方队员争论，视为严重违规。

⑺ 判罚

A. 当裁判员确认运动员违规，则告知队员将对他进行判罚，並出示黄牌，第三次黄牌（一场累计三张黄牌，将被出视红牌罚下）。

B. 判罚一：运动员违规罚停一分钟（运动员将车辆驶入罚停区域，裁判开设计时一分钟。罚停时间到，裁判员通知罚停队员罚停结束，队员方可动作）。

C. 判罚二：运动员违规罚停二分钟（根据违规情节，裁判员可作出罚停二分钟）。

D. 判罚三：运动员严重违规，裁判委员会可处以取消该队员比赛资格。

⑻ 名次

A. 胜一场3分、平一场1分、负一场0分。分数高者名次列前。

B. 如积分相同，则计进球数多者列前。

C. 如积分相同，进球数仍相同，则计失球数少者列前。

⑼ 加赛（点球）:

A. 凡参赛选手每人三-五次（由裁判组指定）。

B. 每位选手可出一名助手，负责拣球。

C. 点球定点发球为离球门三米。

D. 参赛选手在足球场中心点操纵遥控器。

E. 如有进球数相同，计时为准（时间少者胜）。

F. 计时裁判2位同时计时，计算成绩为相加时间除二为准确计时。小数点保留二位。

小学组：10、电动四驱赛车拼装赛

技术要求:

A. 比赛采用组委会规定的四驱车竞赛特供器材。进行现场拼装、调试，拼装时间为15分钟。

B. 以套材内所需零件均安装且车辆能顺利运行为拼装完成，并打开电源开关四轮同时转动，此时举手示意裁判。

C. 以拼装完成时间长短判定名次，用时短者名次靠前。

D. 运动员所需工具和AA电池自带。

小学组：11、电动四驱赛车竞速赛（现场拼装）

⑴ 技术要求：

A. 比赛采用现场拼装的器材，中途不得更换其它零配件。

B. 不允许对赛车进行任何改造。

C. 电源：限用两节AA型电池（自备）。

D. 参赛车辆必须为四轮驱动。

E. 模型在驶过起跑线后，不能用手碰触车辆的任何一部分，否则视作犯规，成绩无效。

F. 模型在行使过程中，零部件脱落或停止行使，则该轮比赛成绩无效。

G. 运动员在比赛时，要举手示意，裁判员同意后方可放行模型，否则重放。

H. 运动员在裁判员点名后，准备时间为1分钟，超时则视作该轮比赛弃权。

I. 参赛者自行接车，比赛中必须注意安全。

⑵ 成绩计算：

根据每轮行驶二圈所用的时间确定名次，时间越短成绩越好。竞赛为二轮，取其中最佳一轮成绩评定个人名次。当成绩相同时，以另一轮成绩评定名次。

小学组：12、电动四驱赛车竞速赛（公开组）

⑴ 技术要求：

A. 比赛四驱车器材品牌不限。

B. 车体外部尺寸(含安装好的零部件)：车长、车宽、车高根据比赛跑道而定，车底最低处(包括蛙腿)与跑道面距离不得小于1mm。

C. 车轮：车轮必须装有轮胎，不允许仅靠轮毂直接接触跑道。

D. 电源：限用两节AA型电池。

E. 电机限用四驱车专用电机。

F. 赛车上所有螺丝末端外露部分的长度不得超出1MM。

G. 模型在驶过起跑线后，不能用手碰触车辆的任何一部分，否则视作犯规，成绩无效。

H. 模型在行使过程中，零部件脱落或停止行使，则该轮比赛成绩无效。

I. 运动员在比赛时，要举手示意，裁判员同意后方可放行模型，否则重放。

J. 运动员在裁判员点名后，准备时间为1分钟，超时则视作该轮比赛弃权。

K. 参赛者自行接车，比赛中必须注意安全。

⑵ 成绩计算：

根据每轮行驶二圈所用的时间确定名次，时间越短成绩越好。竞赛为二轮，取其中最佳一轮成绩评定个人名次。当成绩相同时，以另一轮成绩评定名次。

小学组：13、车辆模型模拟赛（1/8 遥控内燃机公路赛）

本项目竞赛细则同中学组车辆模型模拟赛（1/8 遥控内燃机公路赛）。

江苏省航空运动协会

2010年1月18日